建设项目环境影响报告表

（试  行）

项 目 名 称：      肉鸭宰杀生产线

建设单位（盖章）： 徐州中意食品有限公司

编制日期：2009年1月9日

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 肉鸭宰杀生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 徐州中意食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 杨忠玉 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 沈红梅 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 沛县工业园区兴业路西侧，一号路西段北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15190651188 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 221600 |  |
| 建设地点 |  | 沛县工业园区兴业路西侧，一号路西段北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 沛县发展改革与经济贸易委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 沛发改经贸发[2008]385号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 畜禽宰杀（135） |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | 46667 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 6000 |  |  |  | 其中:环保投资(万元) |  |  | 319.5 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 5.3% |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2009年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：活鸭4000万只/a，石蜡40.0t/a。 主要设备：XS系列悬挂输送机2套；分体式脱毛机4台；强制喷淋机4台；高压冷水喷淋机4台；循环吊式不锈钢浸烫池6台；打脖机4台；不锈钢浸蜡池6台；分割平板输送机2套；450万大卡冷冻机组2台；500KV变压器1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  |  | 1547350 |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  |  |  | 600000 |  |  | 液化气(吨/年) |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水□）排水量及排放去向 建设项目工艺废水排放量4870t/d，生活废水排放量110.5t/d，混合废水排放量约4980.5t/d，废水总排放量约1494150t/a。外排水通过工业园区下水管道流入城市污水处理厂处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 近几年来，在市场经济下，沛县肉鸭饲养业红红火火，全县肉鸭养殖业快速发展，目前已建成年饲养量50万羽以上的小区39个，未来几年内还将再建养殖小区50个，小区养殖规模达到3000万羽。预计到2010年，沛县肉鸭饲养量1.5亿羽以上。鸭饲养量的增加，带动了禽类加工业的逢勃发展。 徐州中意食品有限公司利用沛县具有的丰富的肉鸭资源，在沛县工业园区建年宰杀5900万只肉鸭加工生产线。 建设项目在工业园区占地70亩。项目需建办公楼、职工宿舍楼、生产车间、库存量3000t冷库，建筑面积约34100m2。新建污水处理站。建设项目平面布置见附图1。 建设项目在施工期和运营期会产生废水、噪声、固废等污染因子。为此，建设单位委托“国家环境保护总局南京环境科学研究所”承担“建设项目”的环境影响评价工作。 建设项目年运行时间300天，每天一班制，8小时生产。劳动定员1000人。 建设项目建有食堂，无浴室，厕所为水冲厕所。 建设项目主体工程及实施方案见表1。 表1建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 肉鸭宰杀生产线; 白条鸭; 4000万只/a; 2400小时. 建设项目公用工程及辅助工程情况见表2。 表2 建设项目公用工程及辅助工程情况 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓贮; 冷藏量3000t; 用于产品的存放. 运输; 160000t/a; 运进80000t/a，运出80000t。. 公用工程; 给水; 1547350t/a; 由自备井供给。. 排水; 1494150t/a; 污水通过工业园区下水管网流向城市污水处理厂处理。. 供电; 2000KVA; 由沛县工业园区变电站引入。. 供热; 80t/d; 5MPa(G)饱和蒸汽由沛县坑口热电厂供给。. 绿化; 14000m2; 厂区绿化面积. 环保工程; 混合废水处理; 4980.5t/d; 采用气浮加生化污水处理工艺. 固废堆放场; 100m2; 按环保要求建设。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目作为新建项目不存在原环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形、地质、地震 沛县地处黄淮平原的中部，为堆积地貌，东部为滨湖堆积平原，中部为堤外洼地平原，西部为大沙河决口洪积扇平原，整个地面坡降为1/3000至1/5000。地势西南高、东北低，海拔由西南的41米到东北部降至31.5米左右。土壤是以黄河冲积物为其母质发育而成的，分布规律性十分明显。由西向东依次分布着飞泡沙土、沙土、两合土、淤土、盐碱土。地耐力18-23t/m2。第四纪下部基岩以泥灰岩、灰岩为主。地下水赋存于第四纪孔隙和岩溶裂隙中，其中岩溶裂隙水因开采强烈，水位较深，水化学特征为碳酸盐类水，呈弱碱性，矿化度1000mg/l左右。 据“徐州市地震强度区划图”项目所在地地震基本烈度为七度。 2.气候 属暖温带半湿润季风气候区，具有海洋与大陆过渡性气候特点，气候温和，四季分明，寒暑变化显著，冬季盛行偏北风，寒冷而干燥；夏季盛行偏东风，炎热且多雨。常年主导风向为东南偏东，平均风速为2.6m/s。多年平均降水量766.1.mm。降水量多集中在7-9三个月中，占全年降水量的67%以上。多年平均气温13.9℃，历史最高气温40.7℃，最低气温-21.3℃。全年平均日照数2445.3小时，无霜期200-220天。年平均逆温层高50米，年均蒸发量1672.8毫米，月均最大为273.6毫米。 3.水文河流 沛县属淮河流域泗水系中的南四湖水系，因受地形制约，河流多自西流向东北入微山湖。各河流主要补给水源是大气降水，河流水位和流量年际变化很大，一般7-9月为汛期，入冬后徐沛河以西的河段经常断流或干涸。主要骨干河流有姚楼河、大沙河、扬屯河、沿河、鹿口河、顺堤河、苏北堤河、徐沛运河、龙口河等均为境内内，另有十四条支河和数量众金的沟道相互连通，构成全县系网络，担负着防洪、排涝、通航的功能。全县年均径流深136mm，径流总量平均约1.85亿方，丰水年约2.5-3.0亿方，枯水年0.5亿方左右。 与建设项目有关的地表水是徐沛河。徐沛河为人工泄洪河道，纵贯本区中部，源头接杨屯北支河，东南流向，与徐沛铁路并行，经沛县西自白庄处过沿河流入京杭运河，河水流量小，大部分时间干枯，为人工排灌河道。目前，受城市污水处理率不高的影响，徐沛河水质时常达不到《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，污染程度为中度污染。 4.生物多样性 生物多样性主要是指物种多样性保护，尤其是防止物种的濒危和灭绝。 沛县林业用地面积30余万亩，农田林网化96%，四旁植树2500万株，村庄林木覆盖率54%，立木总蓄积量150万立方米，林木覆盖率达22.5%。 项目所在地属沛县工业开发区规划区域。目前，生态环境主要以农业生态环境为主。 经现场调查，项目所在地区域农田中的作物主要为玉米、小麦、水稻。季节性农田植被覆盖较好，只在冬季有少量春播作物留茬地或晒耕地裸露。野生植被主要为灌木和小草，无珍稀野生动植物分布。在还未变为工业区域的地方、道路两旁，民宅前后种植有桑、槐、榆、柳、松、柏、杉、桐等树种，农村村民家中家畜家禽有牛、马、驴、猪、羊、犬、鸡、鸭、鹅等，自然界鸟类有麻雀、喜鹊等，水中动物有鲢鱼、锂鱼、草鱼、虾等。 但由于项目所在地被规划为工业园区，生态环境正在从以农业生态环境为主区域向工业集中地转变。原先农田中的作物玉米、小麦、水稻等将不再存在，生物种类和数量在工业区内将减少。 建设项目所在地农业生态环境正发生改变，建设项目不会引起物种灭绝，但对区域内生物多样性有影响。 |  |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 沛县位于江苏省西北端，东靠微山、昭阳两湖，北与山东接壤，处于淮海经济区的中心部位和华北平原的东南边缘，总面积1576平方公里，总人口118万。 沛县历史文化悠久，是汉高祖刘邦的故乡和发迹地，又是明太祖朱元璋祖籍，故有“汉汤沐邑”、“明先世家”、“千古龙飞地、帝王将相乡”之称，境内文物丰富，有鸿鹄轩、吕布射戟台、琉璃井、樊巷、吕公墓等遗迹十二处，安国乡有“五里三诸侯”和“刘邦店”遗址和抗日烈士陵园。县城区建成以汉城公园、歌风台、高祖原庙、汉街为主的汉文化境地。 沛县能源充足，自然资源丰富。境内已探明煤炭储量23.7亿吨，可均衡开采100年。境内现有部属全国500强大型企业大屯煤电(集团)公司、省属徐州矿务局等八对矿井，年产优质原煤1000万吨，是国家重要的优质煤生产基地。 沛县工业经济发展迅速，已形成煤炭、电力、化工、机械、食品、纺织六大工业体系。2006年引进固定资产投资1000万元以上的项目174个，其中亿元以上项目22个，计划投资总额113.3亿元，实际完成投资33.5亿元。重大项目建设取得新进展，沛县煤化工产业园列入全国七大煤化工业基地。初步形成了煤化工、盐化工、铝及铝深加工、农副产品加工等四大工业支柱产业，工业结构、产业层次明显优化。 2007年沛县国内生产总值实现173亿元，三次产业结构得到进一步优化，2007一、二、三产业结构比例为20.0：46.1：33.9；财政金融实力明显增强，2007年财政收入完成17亿元，各项存款余额116.5亿元，主要经济指标走在了苏北的前列。 沛县境内地势平坦，土地肥沃，农业经济也得到了长足发展，近年来，全县规划实施了沿路建带、万亩连方的“六条线”和“六大片”示范工程，区域经济已形成了鲜明的产业特色，已建成八大农业商品生产基地和三十多个农业科技示范园区。到2007年，沛县种植蔬菜80万亩，建成无公害、绿色、有机蔬菜基地60万亩，年加工转化能力达到50万吨以上，出口30万吨以上，形成与国际国内市场相适应的质量标准化体系和生产技术体系。 沛县各项服务性设施基本完善，建有集中供热系统、城市污水处理厂和固废填埋处置场。 沛县经济开发区2006年4月被省政府批准升级为省级开发区。目前，已聚集海内外100多家企业入驻，合同投资额128亿元，固定资产投资额突破45亿元。沛县经济开发区依托煤电盐、劳动力、农副产品等资源和区位优势，沿着节约优先、环境优先和可持续性发展的特色之路，完善主导产业布局，拉长基础产业投资链，形成了与国际、国内发展环境的有效结合。 属于沛县经济开发区沛县工业园区位于沛城西部，区内工业基础良好，纺织工业是其支柱产业，工业园区内已建有华源纺织有限公司等大型纺织企业。 建设项目东侧是工业园区汉祥路，路对面有徐州雨佳服饰有限公司；南面是工业园区规划幸福路；西面、北面是工业园区规划预留地。 按环境功能区划：项目所在区域徐沛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类区；建设项目位于工业开发区内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。 建设项目南面200m处是马庄村村民居住点，附近区域无文教及文物古迹等环境敏感点。 建设项目地理位置见附图2。300m范围内土地利用现状示意见附图3。 |  |

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1.环境空气 根据《2007年沛县环境质量报告书》所述，2007年SO2年平均值为0.023mg/Nm3，不超标；NO2年平均值0.027mg/Nm3，不超标；TSP年平均值0.207mg/Nm3（超标率12.24%）。环境空气中TSP超标属地缘性问题。徐州地区作为黄河改道的受灾区地表土壤为沙土，易发生扬尘，同时，沛县工矿企业大多以煤为主要燃料，低架源众多，排向环境空气中的烟尘较多，是造成环境空气中TSP浓度超标的主要原因。 2.地表水 根据《2007年沛县环境质量报告书》，2007年徐沛河平均水质COD22.5mg/L(超标率50.0%)，BOD53.64mg/L（超标率25%），氨氮0.58mg/L（超标率8.3%），水质时常达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准,属有机类型污染。超标原因主要是城区虽建有污水处理厂，但仍有一定量的城区污水未通过污水处理厂而直接排入徐沛河。 3.地下水 根据《2007年沛县环境质量报告书》所述，地下水超标项目是硬度，年平均值520.0mg/L，超标率70%，其它水质指标均符合《地下水质质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水要求，水质属良好级。 4.声环境 该项目所在地周边无强噪声源，区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5.辐射环境和生态环境 无不良辐射环境。 项目所在地正逐步由农业生态环境向工业生态环境转变。沛县工业园的产业定位为主要引进高新技术产业，杜绝有严重污染的企业进驻。预计，项目所在地在生态环境转形过程不会出现区域环境质量被污染的情形，环境功能不会发生改变。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标 |  |  |  |  |  |
| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| 空气环境 | 马庄村 | 南 | 200 | 300人 | 《GB3095-1996》二级 |
| 水环境 | 徐沛河 | 东 | 500 | 小 | 《GB3838-2002》Ⅲ类 |
| 声环境 | 马庄村 | 南 | 200 | 300人 | 《GB3096-2008》3类 |
| 生态环境 | 附近环境 | — | — | — | 农业生态向工业生态转型 |

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.地表水：徐沛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即，COD≤20mg/L，BOD5≤4mg/L。 2.环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，即，SO2年平均值0.06mg/Nm3，，NO2年平均值0.06mg/Nm3，TSP年平均值0.20mg/Nm3。 3.环境噪声：工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.外排废水执行沛县沛城污水处理厂接管标准，SS≤250mg/L，COD≤350mg/L、NH3-N30mg/L等。 2.厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度（无量纲）：≤20。 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |
| 总量控制指标 | 沛县不属于“双控区”，但是“南水北调”重点区域。建设项目污染物排放总量控制建议指标为： 废水量：1494150t/a。 SS：90.0t/a。 COD：104.6t/a。 氨氮：22.4t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 活鸭 宰杀 清烫 退毛 剖膛 清洗 鸭血 排水 固废 固废 排水 冷冻入库、成品 该项目不存放活鸭，只设待宰圈。检疫合格的毛鸭吊挂在悬挂输送轨道上，经麻电机麻电击晕后宰杀、沥血，回收鸭血出售。接着置入浸烫池（蒸汽加热，恒温56℃）浸烫。从浸烫池捞出来的毛鸭进入脱毛机，用水喷淋后，置入浸蜡池（蒸汽加热，80℃）浸石蜡。出浸蜡池后完成退毛过程。然后进行宰后检疫，合格者转挂到轨道线上，进入剖膛工序，处理回收副产品，再经水冲洗、沥水、称量、冷却、消毒、分级，生产出白条鸭，经包装、速冻、大包装后放入冷藏库，即可出售发货。

主要污染工序： 1.生活废水： 主要是食堂、卫间排水及职工洗手废水，废水中污染物主要有SS、COD、BOD5等。 2.生产废水 主要是宰杀车间产生的废水，包括肉鸭、设备、车间地面清洗水。废水中污染物仍以SS、COD、BOD5等为主。 3.恶臭 宰杀肉鸭及回收鸭血、鸭毛、鸭内脏、鸭粪等，会散发明显的恶臭气味，生产车间是恶臭污染源。 4.噪声 主要是宰杀机械，冷冻机、冷却系统用的冷却塔和污水处理系统的曝气机。噪声值分别约75dB(A)、95dB(A)、75dB(A)、85dB(A)。 5.固体废物 主要是生活垃圾、鸭肠（粪便）。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1   建设项目污染物排放总量汇总

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃煤烟气 | —— | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  |  | 产生量 |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |
|  | 无组织排放 | 恶臭 | —— |  |  |  | ≤20（无量纲） |  |  |  |  |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 混合废水 | SS | 1494150 | 500 |  | 747.0 | 60 |  | 90.0 |  | 流向污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 1500 |  | 2241.0 | 70 |  | 104.6 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |  | 52.3 | 15 |  | 22.4 |  |  |
| 固体废物 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业 固废 | 4000 | 0 |  |  |  | 4000 |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 99.0 | 99.0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫处置 |
| 主要生态影响 建设项目无有组织排放的大气污染源，恶臭气味通过排风扇高空排放对环境空气质量影响很少；外排混合废水经过气浮加生化工艺处理后，通过工业园区下水管道流入污水处理厂处理，污染物排放量很少，对地表水环境无直接影响。项目所在区域生态环境质量不会因建设项目的投产而发生改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2    噪声

| 序号 | 设备名称 | 等效声级 dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宰杀机械 | 75 | 宰杀车间 | 西厂界：20m |
| 2 | 冷冻机 | 95 | 冷库 | 西厂界：20m |
| 3 | 冷却塔 | 75 | 冷库 | 西厂界：20m |
| 4 | 曝气机 | 85 | 污水处理 | 北厂界：15 |

七、环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 建设项目在沛县工业园区建设。施工周期将达6个月。在建设厂房、冷库、办公用房等建筑物时要挖掘土方、要运输砂石、砖瓦等。施工过程不可避免地会产生废气（粉尘）、噪声、固体废弃物、废水等对环境有影响的因子。若不采取相应减少污染因子排放的措施，会对周边环境产生影响。以下将就上述环境影响因子加以分析，并提出相应的防治对策。 1.环境空气影响分析 施工期对环境空气有影响的因子主要是粉尘。 粉尘污染主要来源于：⑴土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程；⑵建筑材料如砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染；⑶运输车辆往来造成地面扬尘。 根据类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，影响范围在其下风向可达到150m，影响范围内的TSP平均值约为0.49mg/m3，是环境空气质量一级标准（日均值）的4.1 倍。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的三级标准（日均值）。随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大。 有资料说明，运输车辆造成的扬尘是施工现场扬尘的60％以上。一般车速越快，扬尘量越大；在车速相同的情况下，路面越脏，扬尘量越大。 上述施工粉尘在无防范措施情况下对环境空气质量会有影响， 根据《徐州市城市扬尘污染管理办法》之规定，施工期必须采取合理可行的控制措施，减轻粉尘等污染物的污染程度，缩小影响范围。建设项目在施工期应采取以下污染防治措施： ①开挖时对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少粉尘量。资料表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。 ②对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，尽可能减少堆放数量，并加棚布等覆盖；建设项目在施工过程不得采用混凝土搅拌机而应采用商品混凝土进行施工。 ③谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒； ④施工现场要设置不低于1.8m的遮挡围墙或围板，缩小施工粉尘扩散范围，当风力大于五级时应停止施工，并对堆存的砂石等建筑材料采取遮盖措施。 ⑤落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，出工地的车辆应冲洗轮胎，以防泥砂带入环境。 ⑥施工现场路面应实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土或沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 上述措施落实后，粉尘对环境的影响可得到有效遏制，环境空气中的TSP浓度值不会发生变化。 2.噪声环境影响分析及防治对策 噪声是施工期的主要污染因子。施工过程使用的运输车辆、混凝土搅拌机、震动泵、起吊设备等均是强噪声源，噪声值在80-100dB(A)之间。实际施工过程时，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，因此施工噪声级将会更高。各类机械产生的噪声值见表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声表 施工机械名称; 测点距噪声源距离（m）; 实测噪声值[dB(A)]. 自卸卡车; 15; 88. 起重机; 15; 80. 推土机; 15; 87. 挖掘机; 15; 91. 混凝土搅拌机; 15; 75. 风镐; 15; 88. 震动器; 7.5; 81. 国家对施工现场噪声有规定，《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）见表7-2。 表7-2 不同施工阶段作业噪声限值标准 施工阶段; 施工机械; 噪声限值. 昼间; 夜间. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机; 75; 55. 结构; 混凝土搅拌机、电锯等; 70; 55. 打桩; 各种打桩机等; 85; 禁止施工. 装修; 吊车、升降机等; 65; 55. 比较噪声源强度和“施工噪声限值标准”可知，在不采取噪声防治措施的情况下，不同的施工阶段作业，即便使用的机械设备不同，其产生的噪声也会造成场界噪声值很难达标。根据类比资料，建设项目在施工期场界噪声值一般不能满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）所规定的施工场界噪声限值，超标约15dB(A)。因而施工噪声对区域声环境质量有影响，各施工机械噪声影响范围，见表7-3。 表7-3 施工噪声对环境影响分析表 单位：dB（A） 施工机械名称; 标准（GB12523-90）[dB（A）]; 噪声值超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 自卸卡车; 65; 55; ≤67; ≤550. 起重机; 65; 55; ≤40; ≤460. 推土机; 75; 55; ≤60; ≤600. 挖掘机; 75; 55; ≤95; ≤670. 混凝土搅拌机; 75; 55; ≤60; ≤400. 风镐; 75; 55; ≤212; ≤950. 震动器; 70; 55; ≤27; ≤150. 由上述分析可知，施工期昼间施工对环境敏感点无影响，但夜间施工噪声超标范围较广，南侧200m处的马庄村会受到影响。为减轻施工噪声对声环境质量和对环境敏感目标的影响，建议采取以下控制措施： ⑴在满足施工要求的前提下,尽量使高噪声作业周期长的施工机械或设备的作业点远离保护目标。在施工场界建立隔音墙,以减少施工噪声影响。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行施工作业。若确需夜间连续作业施工必须经过环保管理部门的批准，并事先告知附近居民。 ⑶以液压工具代替气动工具。 ⑷在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ⑸尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 总之，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中的规定，合理安排施工时间，进行文明施工，确保不对周围环境造成较大的影响。 3.施工废水 建设项目施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要的污染物是CODcr、BOD5和NH3-N等。施工废水主要为土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水等，其中主要是工程养护排水。前者包括食堂用水、洗涤废水等,含有大量细菌和病原体；后者含有一定量的油污和泥沙。据有关资料，工程养护排水中约有70％的水流失，流失同时夹带泥沙、杂物。 上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当外排，将会造成对地表水环境的污染。 所以，施工期废水不能随意直排。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施，对施工期废水应分类收集，按其不同的性质作相应处理后。 施工现场发现有积水应及时清理，排水管道发现有堵塞现象要及时疏导。 基坑中抽排的泥水和场地的污水经沉淀澄清后再排放。 临时食堂排放的生活废水可设置简易的隔油池；临时厕所排水也应通过化粪池处理后排放。 总之，施工期应对不同性质的废水分别处理后才可排放。 4.施工垃圾的环境影响分析 施工垃圾主要施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 在施工期间进行的土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、地基基础、房屋建筑等工程均会产生一定数量的废弃物，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。施工人员在日常生活在也将产生一定数量的生活垃圾。 施工垃圾若处置不当，也会对环境产生影响。如：建筑垃圾如不及时运走或回填，遇雨时，易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染；如长期堆放，干旱时易产生粉尘，遇大风时就会产生扬尘，影响环境空气质量。 因此，要合理确定施工期，避开降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失。施工期应备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可防止土壤流失。施工过程应严格按照《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》（徐州市人民政府令第88号）的要求进行处理。对产生的建筑垃圾和渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施。运输车辆应当设防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将垃圾倾倒在指定场所。 综上所述，项目施工期间会对环境产生一定的影响，但只要施工单位做好施工组织设计，进行文明施工，制定环保规章制度就可以把其影响控制在最小程度。 |
| --- |
| 营运期环境影响分析： 1水环境影响分析 建设项目外排废水主要来自生产废水和生活废水。生产废水由肉鸭加工工艺排水、设备清洗水和地面清洗水组成；生活废水主要是食堂排水、卫生间排水和职工洗手排水。 1.1废水产生量 1.1.1生产废水 1.1.1.1工艺排水 《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中规定了18m3/t（活屠重）排水量指标，若每只毛鸭重按 2.0kg计，则宰杀每只鸭约排工艺废水36L。 该公司年宰杀肉鸭4000万只，则年排放生产废水量为1440000t/a，每年按300天计，则平均每日生产废水排放量为4800t/d。 1.1.1.2设备冲洗排水 建设项目生产设备每天均需清洗一次，类比《徐州福润禽业食品有限公司年加工1500万只肉鸭项目环境影响报告书》数据，设备清洗水量约40t/d。 1.1.1.3车间地面冲洗排水 在清洗生产设备的同时，生产车间地面也要冲洗，经类比地面冲洗水量约30t/d。 1.1.2生活废水 生活废水包括食堂排水、卫间排水及职工洗手废水，废水中污染物主要有SS、COD、BOD5等。参照《环境保护实用数据手册》中生活废水定额，预计建设项目生活用水量约130L/人.d，若排水量按用水量的85%计，则1000人生活废水排放量110.5t/d。 1.2水污染物产生量 生产废水主要来自屠宰加工车间，废水中含有血液、碎肉、油脂、粪便等，属高悬浮物和高浓度有机废水。根据国内肉类屠宰加工企业废水统计资料类比，本项目生产废水水质为：悬浮物500mg/L，化学需氧量1500mg/L，氨氮35mg/L。 《环境工程手册.水污染防治卷》(张自杰主编，高等教育出版社2000年2月第一版)中给出了不同生活水准下的典型生活污水水质数据，见表7-4。 表7-4 典型生活污水水质数据 mg/L 指标; 浓 度. 高; 中; 低. SS; 350; 220; 100. COD; 1000; 400; 250. 类比宾馆、饭店下水道水质，生活污水水质为：pH7.46，悬浮物200mg/L，化学需氧量400mg/L，氨氮25 mg/L。 根据表1中给出的生活废水水质数据和类比数据，并结合当地的生活 水平，建设项目生活废水水质约SS200mg/L、COD400mg/L、氨氮20mg/L。 建设项目排水系统采用合流制，生活废水和生产废水均进入厂污水处理站一并处理。混合废水水质根据加权平均估算，其混合后水质见表7-5。 表7-5 混合废水水质状况 来源; 水量 (m3/d); SS; COD; 氨氮. mg/L; kg/d; mg/L; kg/d; mg/L; kg/d. 生产废水; 4870; 507.0; 2468.0; 1525.0; 7426.6; 35.3; 172.1. 生活废水; 110.5; 200; 22.1; 400; 44.2; 20; 2.2. 加权平均值; 4980.5; 500; 2490.0; 1500; 7470.8; 35; 174.3. 由表7-5可知，建设项目混合废水若不经处理直接外排，将对地表水环境有较大的污染。因此，建设项目必须对产生的生产废水和生活废水进行有效处理，实现达标排放。 建设项目混合废水属易于生化处理的有机废水。为确保外排水达标排放，本环评根据混合废水性质、废水排放去向和环保要求，建议采用气浮加生化工艺对混合废水进行预处理，使之达到沛县沛城污水处理厂接管标准，SS≤250mg/L，COD≤350mg/L、BOD5200mg/L等。污水处理工艺路线见图7-1。 混合废水 泵弄个 调节池 格栅 气浮池 水解池 CASS池HI 消毒池 排放 隔油沉淀污泥、气浮泥渣和CASS池剩余污泥 污泥池 污泥压滤机脱水外运 混合废水经格栅去除污水中的大块漂浮物及纤维状物质后经调节预曝、调匀后用泵提升到气浮池，经加药反应，与溶气水混合后微气泡在上升过程中遇到污水中已经聚凝的悬浮物，微气泡附在悬浮物上，使之很快上浮，这样污水中的悬浮物全部浮于水面，然后通过气浮上部的刮沫机把它们刮去排到污泥池中，而池底部通过处理的清水排出到水解酸化池,经过气浮装置处理，可以大大降低CODcr、BOD5、SS、油。， 气浮出水流到水解池，污水在缺氧的条件下，利用兼氧菌酸化水解过程，将污水中的大分子、难降解的有机物，如大分子物质、难降解的表面活性剂等，在此进一步酸化分解成小分子的有机物，从而使污水可生化性条件进一步得到提高，其中，含碳有机物被水解除为单糖，蛋白质被水解为肽和氨基酸，脂肪被水解为甘油脂肪酸。 水解池的污水自流到CASS池。CASS池分预反应区和主反应区。在预反应区内，微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物，经历一个高负荷的基质快速积累过程，这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用，同时对丝状菌的生长起到抑制作用，可有效防止污泥膨胀；随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水于一体，对污染物的降解是一个时间上的推流过程，微生物处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中，因此，CASS工艺具有较好的脱氮、除磷功能。CASS池出水自流至消毒池，污水与消毒剂混合后大部分直接排放。 气浮池泥渣排至污泥池, CASS池的沉淀污泥经泵一部分回流至预反应池，一部分提至污泥池处理，由污泥泵提升至带式压滤机脱水后泥饼外运。污泥池上清液回流至调节池重新处理。 采取上述污水处理系统，正常运行状况下，混合废水中的SS、COD、NH3-N去除率分别可达到90%、95%、60%，即外排混合废水水质为SS约60mg/L、COD70mg/L、NH3-N15mg/L，此时外排混合废水水质达到沛县沛城污水处理厂接管标准，SS≤250mg/L，COD≤350mg/L、NH3-N≤30mg/L等。 按预测浓度计算，建设项目水污染物排放量为SS90.0t/a、COD104.6t/a、NH3-N22.4t/a。 建设项目外排水通过工业集中区下水管网排入沛县沛城污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B类标准后，排入徐沛河。届时，建设项目水污染物排放量SS30.0t/a、COD89.6t/a、NH3-N12.0t/a，水污染物排放量大为减少，不会改变地表水徐沛河环境功能状况。 2环境空气质量影响分析 建设项目大气污染源主要是无组织排放的恶臭气味。 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有颉颃作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。 恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表7-6。 表7-6 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 无 臭. 1; 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度). 2; 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度). 3; 明显感到臭味(可嗅出臭气种类). 4; 强烈臭味. 5; 无法忍受的强烈臭味. 与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表7-7。 表7-7 恶臭物质浓度与臭气强度的关系（单位：mg/m3） 臭气强度; 氨; 硫醇; 硫化氢; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.0001; 0.0005; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.002. 2; 0.5; 0.0007; 0.006; 0.002; 0.003; 0.001; 0.01. 2.5; 1.0; 0.002; 0.02; 0.01; 0.009; 0.005; 0.05. 3; 2; 0.004; 0.06; 0.05; 0.03; 0.02; 0.1. 3.5; 5; 0.01; 0.2; 0.2; 0.1; 0.07; 0.5. 4; 10; 0.03; 0.7; 0.8; 0.3; 0.2; 1. 5; 40; 0.2; 8; 2; 3; 3; 10. 臭气特征; 刺激臭; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 建设项目恶臭主要来自屠宰加工车间和污水处理站，主要的恶臭气体是氨、H2S等，如不采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区。 在无污染防治措施的情况下屠宰车间和污水处理站的恶臭气体氨的浓度在15-30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m3之间。由表7-6和表7-7可知，其臭气强度为4-5级，属于无法忍受的强烈臭味。有数据说明，在顺风向300-400m处的臭气强度等级为1级；在夏季逆温静风的条件下，厂界外800-1000m的范围内都会受到不同程度的影响。 恶臭气味对环境的影响与生产管理水平有很大关系。经调查，建设项目采用先进的生产设备，宰杀车间实施封闭加工并安装有排风扇，恶臭气味通过排风扇高空排放（排气筒高度不得低于15m）；对鸭肠（粪便）等易产生恶臭物质，该公司委托养鱼专业户及时清除，并进行及时冲洗。 本环评认为，只要保持厂区内清洁，恶臭气味不会造成厂界臭气浓度值高于20（无量纲）。否则，不仅厂界臭气浓度值超标，而且对厂区南则马庄村村民有影响。 3噪声影响分析 该公司噪声源主要是宰杀机械，冷冻机、冷却系统用的冷却塔和曝气机。噪声值分别约75dB(A)、95dB(A)、75dB(A)、85dB(A)。 根据表6-2（P11）所示各噪声污染源所处位置及噪声强度，利用噪声衰减公式分析冷冻机和冷却塔对西厂界噪声值影响和曝气机噪声对北厂界的影响，可知建设项目厂界噪声值是否达到环保要求。 噪声衰减公式：L（r1）=L（r2）-20lg(r2/r1)-R 式中：L（r1）、L（r2）分别为测点r1和测点r2的噪声声级，dB(A)； r1和r2：分别为测点1和测点2对噪声源的距离，m； R：沿途构筑物等的隔声量，dB(A)。 冷冻机置于室内，距最近的西厂界约20m。一般认为车间墙壁可隔声约15dB(A)，即R=15，则冷冻机对西厂界的噪声贡献值约54dB(A)。 冷却塔置于冷冻机室屋顶，四周无隔声物，取R=0，则冷却塔西厂界的噪声贡献值约49dB(A)。类比冷却塔对西厂界噪声贡献值，生产车间内宰杀机械对东厂界的噪声贡献值受车间墙壁的隔声，将低于49dB(A)。曝气机噪声对北厂界噪声贡献值47dB(A)。 根据以上预测结果，建设项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 建设项目对区域声环境质量无影响，项目近距离无居民，不会引发噪声扰民问题。 4固体废弃物的影响 该公司固体废弃物主要有生活垃圾、鸭肠（粪便）。 生活垃圾来自食堂等处，产生量以0.3kg/人.d计，则1000人生活垃圾产生量约99.0t/a。 鸭粪便按每只鸭0.1kg计，则4000万只鸭产生鸭肠（粪便）约4000t/a。 生活垃圾由当地环卫部门定期清运，鸭肠（粪便）由附近养鱼专业户当天运走喂鱼，或由附近村民运走制肥。该公司固体废弃物均可得到妥善处理，可实现零排放，对环境无影响。 建设项目固体废弃物堆放场应根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求建设，主要做到以下几个方面： ⑴对固体废弃物堆放场所应做好地面硬化、防渗处理。 ⑵在堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内、避免渗液四处流淌污染环境。 ⑶在贮存场应设置环境保护图形标志。 5绿化 根据《江苏省城市居住区和单位绿化标准》：“绿地率不小于30%”， 建设项目占地面积46667m2，绿化面积应为14000m2。 建设项目有恶臭产生，在绿化时应充分考虑生产特点，做到统一规划、统一种植、统一管理，有选择性地种植吸附气体效果好的植物。 建议建设单位在绿化时应注重做好以下区域的绿化工作： ⑴沿厂界种植绿化时最好保证绿化宽度达到15m，有选择地种植那些对有害气体吸收性较强树种，一定宽度的绿化带具有隔声功效。 ⑵在厂区中央干道两侧可采用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木做行道树，创造林阴道的效果，美化环境。 ⑶在办公楼前设置花坛、水景。 ⑷在废弃物堆放场四周依次种植呈阶梯状的乔木、灌木的绿化带，高低搭配，起到既能防尘又能美化环境效果。 ⑸还可种植爬墙虎等植物，形成立体绿化，增加绿化面积，同时起到良好的隔热效果，可改善车间内生产环境，提高工作效率。 可采取乔木与灌木间种，高低搭配，达到美化环境的效果；有条件可种植爬墙虎等植物，形成立体种植，增加绿地面积。 绿地建设是一项环保措施，对维护区域生态体系的平衡起着重要作用。 6排污口整治 根据苏环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，对污水排放口、废气排放口、固定噪声源和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。 ⑴该公司只能设有一个污水排放口，并在废水排放口利于监测的地方设置采样点，在总排放口附近醒目处设置环境保护图形标志。 ⑵应在车间臭气排气筒利于监测的位置设置永久采样、监测孔和采样监测平台，并在排气筒附近设置醒目的环保标志。 ⑶固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。 ⑷固体废弃物贮存场所，应设置防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并在固体废弃物堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。 7环保投资 建设项目环保投资见下表： 表 环保投资估算 |
| 项目内容 | 数量 | 投资额（万元） |
| 绿地建设 | 14000m2 | 18.00 |
| 混合废水处理系统 | 1套 | 300.00 |
| 固废贮存场 | 100m2 | 1.00 |
| 排污口整治 |  | 0.50 |
| 合计 |  | 319.50 |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 混合废水 | SS | 采用活性污泥法污水处理工艺进行处理。 | COD去除率95%，外排水达标排放 |
|  |  | # COD |  |  |
|  |  | # BOD5 |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | 无 | — | — |
| 固体 废物 | 生活 | 垃圾 | 环卫部门及时清运 | 对环境无影响 |
|  | 生产 | 鸭肠（粪便） | 养鱼或制农肥 |  |
| 噪 声 | 冷冻机 | 噪声 | 墙壁隔声、自然衰减 | 厂界达标，不会引发噪声扰民问题。 |
|  | 冷却塔 | 噪声 | 自然衰减 |  |
|  | 宰杀机械 | 噪声 | 墙壁隔声、自然衰减 |  |
|  | 曝气机 | 噪声 | 墙壁隔声、自然衰减 |  |
| 其 他 | 无 | 无 | — | — |
| 生态保护措施及预期效果: 建设项目座落在工业园区，混合废水预处理后委托沛城污水处理厂处理，对地表水无直接影响，恶臭污染物清运及时且对易产生恶臭处及时冲洗。建设项目各项污染防治措施得当，对周围生态环境无影响。 |  |  |  |  |

建设项目“三同时”验收一览表

| 序号 | 环保设施名称 | 处理能力 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地建设 | 14000m2 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时使用。 |
| 2 | 混合废水处理系统 | 4980.5t/a |  |
| 3 | 固废贮存场 | 100m2 |  |
| 4 | 排污口整治 |  |  |

九、结论与建议

1.结论 ⑴禽类加工项目在国务院2005年第40号文发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》中属于鼓励类的农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用项目，因此符合国家产业政策。 ⑵建设项目座落在工业园区，用地性质为建设用地，符合沛县城市总体规划和土地利用规划。 ⑶肉鸭加工生产工艺和生产设备先进，生产过程严格按“食品卫生法”的要求去做，产生的污染物均得到妥善处置，污染物排放量少，符合清洁生产要求。 ### ⑷污染物达标排放可行性及对区域环境质量的影响 建设项目产生的混合废水属有机废水，本环评建议采用“气浮加生化”污水处理工艺路线进行处理，正常情况下，可保证外排水质达到沛县沛城污水处理厂接管标准。建设项目外排水对地表水徐沛河无直接影响。经沛县沛城污水处理厂处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B类标准。届时，建设项目水污染物排放量SS30.0 t/a、COD89.6t/a、NH3-N12.0t/a，水污染物排放量较少，对地表水徐沛河水质影响很小，不会改变地表水徐沛河环境功能状况。 建设项目产生的恶臭，对环境的影响与生产管理水平有很大关系。建设项目采用先进的生产设备，宰杀车间实施封闭加工并安装有排风扇，恶臭气味通过排风扇高空排放（排气筒高度不得低于15m）；对鸭肠（粪便）等易产生恶臭物质，委托养鱼专业户及时清除并进行及时冲洗。建设项目只要保持厂区内清洁，臭恶气味不会造成厂界臭气浓度值高于20（无量纲）。否则，不仅厂界臭气浓度值超标，而且对厂区南则马庄村村民有影响。 建设项厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对区域声环境质量无影响。建设项目近距离无居民，正常工况下不会引发噪声扰民问题。 建设项目固体废弃物实施了分类管理，并可得到妥善处置，但固体废弃物贮存场所还应按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求进行建设。 ⑸绿地建设 建设项目应重视绿地建设，增加绿地面积，要保证厂区内绿化面积达到《江苏省城市居住区和单位绿化标准》：“绿地率不小于30%”的标准即14000m2。 ⑹污染物排放总量 废水排放量1494150t/a。水污染物排放量SS90.0t/a、COD104.6t/a、NH3-N22.4t/a。 ⑺按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，建设项目只能设一个污水排放口；在车间排气筒利于监测处设置应设置永久采样、监测孔和采样监测平台；在固定噪声源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点；应改进固体废弃物贮存场所，加强防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；应在各类排污口附近设置环境保护图形标志。 本环评认为该公司在采取了相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，不会对生态环境有影响，具有环境可行性。 2.建议 ⑴污染防治措施应由有资质的单位设计、施工，以保证环保设施运行的稳定性，达到治理效果。 ⑵认真落实本环评提出的各项治理措施，以保证各类污染物达标排放。 ⑶引进1至2名对污水治理设施运行有丰富管理经验的工程技术人员，负责污水处理站的日常管理，也可以将污水处理站委托给有设计、施工和运行管理资质的单位代运营，以确保生产过程中污水处理设施的高效运行，保证100%的运行率，杜绝事故性排放的发生。 ⑷建设单位有条件时可平面绿化与立体绿化相结合，增加绿化面积。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。